# 信息系统知识点复习课教案

项目：System Builder Studio · 教室温度检测系统

| 课题 | 课型 | 课时 | 对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教室温度检测系统中的信息系统组成 | 复习课 / 项目活动课 | 1课时（40分钟） | 高中信息技术 |

# 一、教材与学情分析

本课以书本中的“教室温度检测系统”为情境，借助项目中的可视化组件、自动连线、代码编辑、运行日志和数据库观察功能，把“人、硬件、软件、数据、网络”五个组成部分串成一条可验证的数据流。学生已接触过信息系统组成、简单传感器、HTTP请求与数据库表记录，本课重点是把零散知识放回真实系统中复习。

# 二、教学目标

能结合教室温度检测系统说出信息系统五个组成部分，并举出本系统中的具体对象。

能根据画布连线识别传感器、执行器、IoT模块、服务器、数据库、用户端之间的数据流。

能区分GET与POST的典型用途，理解micro:bit上传数据与浏览器查询数据的请求差异。

能根据“画布引脚”和“代码引脚”的不一致定位故障，修改read_analog与write_digital相关代码。

能通过数据库实时新增记录、阈值报警和故障设置反查系统中可能出错的环节。

# 三、教学重点与难点

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 教学重点 | 信息系统五个组成部分；硬件连接与数据流；GET/POST请求；数据库sensorlog记录。 |
| 教学难点 | 把画布连接映射到程序引脚；从数据现象反推传感器、执行器、网络、服务器或数据库故障。 |

# 四、教学准备

教师端打开 System Builder Studio 的“教室温度检测系统课堂版”或完整演示场景。

学生端准备导学案，能够查看在线模拟系统中的画布、代码、运行日志、数据库和浏览器页面。

预设关键引脚：温湿度传感器 DATA 自动连接扩展板 P1；蜂鸣器 IO 自动连接扩展板 P2。

预设代码陷阱：starter 代码中传感器读取写为 pin0.read_analog()，蜂鸣器控制写为 pin3.write_digital(...)，代码注释只提示"检查引脚是否一致"，需要学生自己回到画布看出 代码引脚与画布连线对应 才能修正。

# 五、教学过程

| 环节 | 时间 | 教师活动 | 学生活动 | 知识点与评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. 课前进入 | 3分钟 | 提前 3 分钟到位，启动屏幕广播或教学系统；引导学生打开浏览器进入 /openclass 公开课入口，确认画布加载完成，准备好导学案与笔。 | 在机房电脑上打开浏览器，访问公开课入口 /openclass；确认画布已经加载基础组件；翻开导学案准备记录。 | 提示学生公开课入口免登录直接进入，提交时再实名；为后续 5 个环节预留稳定的设备和网络状态。 |
| 1. 情境导入 | 4分钟 | 提出：如果要搭建书本中的教室温度检测系统，由谁规划、搭建、使用和维护？引出“人/用户”并总览五个组成部分。 | 填写系统由谁搭建；在导学案中写出人、硬件、软件、数据、网络的本系统例子。 | 信息系统由人、硬件、软件、数据、网络共同构成；人是系统设计、使用和维护主体。 |
| 2. 硬件搭建 | 9分钟 | 请学生说需要哪些硬件；教师拖入micro:bit、扩展板、温湿度传感器、蜂鸣器、IoT模块、WiFi路由器、Web服务器、SQLite数据库，展示自动连接。保留PC、浏览器、手机让学生补充。 | 观察自动连线，记录P1、P2、P15/P16、LAN、DB等连接；补充PC、浏览器、手机并说明作用。 | 硬件是信息采集、处理、传输、存储和呈现的物理基础；扩展板提供引脚连接；PC用于烧录；终端用于访问。 |
| 3. 软件分析 | 7分钟 | 说明软件分为micro:bit端和Flask服务端；让学生查看starter代码并判断上传与查询分别用GET还是POST。 | 填写/upload使用POST、/使用GET；记录WiFi账号、服务器IP、端口、URL。 | POST适合提交新增数据；GET适合查询资源；URL由协议、IP、端口、路径组成。 |
| 4. 网络与代码排错 | 12分钟 | 组织学生运行测试，提出两个故障：传感器数据获取不了；服务器返回报警指令但蜂鸣器不执行。提示从画布引脚反查代码。 | 把pin0改成pin1读取，把pin3改成pin2输出；重新烧录并运行；观察日志和数据流。 | read_analog读取模拟量；write_digital输出数字量；网络链路是IoT通过WiFi访问Flask服务器。 |
| 5. 数据观察与故障反查 | 7分钟 | 调节传感器温度，观察sensorlog实时新增；超过30°C后返回BUZZER_ON；演示设置组件故障并让学生判断故障位置。 | 记录三次温度、是否超阈值、数据库是否新增、蜂鸣器是否响应；完成故障排查表。 | 数据是系统运行状态的证据；可通过数据库记录与执行器状态反查故障环节。 |
| 6. 课堂梳理 | 3分钟 | 用思维导图回扣五个组成部分、数据流和排错策略。 | 补全导学案最后的思维导图关键词。 | 形成复习结构：组成部分、硬件链路、软件接口、网络请求、数据证据。 |

# 六、板书设计

教室温度检测系统 人/用户：教师、学生、管理员、维护者 硬件：传感器 -> micro:bit -> IoT -> 路由器 -> 服务器 -> 数据库 -> 终端 软件：micro:bit代码 + Flask服务端代码 网络：POST /upload 上传；GET / 查询 数据：sensorlog(id, sensor_id, value, alarm, timestamp) 排错：先看画布连接，再看代码引脚，再看日志和数据库

# 七、关键讲解口径

| 对象 | 课堂讲解要点 |
| --- | --- |
| read_analog() | 从指定引脚读取0-1023范围的模拟量，本课用于读取温湿度传感器DATA。画布接P1，代码应写 pin1.read_analog()。 |
| write_digital(value) | 向指定引脚输出0或1，本课用于控制蜂鸣器关/开。画布接P2，代码应写 pin2.write_digital(...)。 |
| obloq.setup(ssid, password) | 配置IoT模块接入WiFi，SSID和密码要与画布路由器一致。 |
| obloq.http_post(url, data) | 向Flask服务器的/upload提交采集数据，体现POST用于新增或提交数据。 |
| Flask路由 | POST /upload接收上传并写入sensorlog；GET /返回最近记录供浏览器和手机查看。 |

# 八、评价建议

| 评价维度 | 达成表现 |
| --- | --- |
| 组件识别 | 能把每个组件归入人、硬件、软件、数据、网络中的相应部分。 |
| 连接理解 | 能说明P1读取传感器、P2控制蜂鸣器、P15/P16为串口、LAN/DB为服务器与数据库链路。 |
| 请求判断 | 能解释上传用POST、查询用GET，并能写出查询URL。 |
| 排错能力 | 能根据画布连接修改代码引脚并通过重新烧录验证。 |
| 数据意识 | 能用sensorlog记录、阈值报警和故障设置说明系统状态。 |