# 信息系统复习课导学案：存储间温度监测与预警系统

班级：__________　姓名：__________　日期：__________

# 一、情境导入：为什么要搭建这个系统

去年秋季，某中学食堂遇到过一次险情：早餐食材晚上存放在配餐间，工作人员下班后无人值守。一天半夜，制冷设备发生故障，第二天早上食材温度异常升高，存在变质风险，差点影响全校早餐供应。后来，学校信息技术小组决定自己搭建一套“存储间温度监测与预警系统”：系统要能在夜间自动感知存储间温度变化；当温度超过安全阈值时，能在现场发出声音提醒，并通过物联网模块把异常信息发送给值班人员；值班人员用手机访问服务器页面，就能查看实时温度和历史记录。请先从这个情境判断：要感知温度变化，需要哪类传感器？要发出声音提醒，需要哪类执行器？

这个情境对应一个完整的信息系统。复习时要重点关注：谁使用和维护系统、有哪些硬件、软件如何控制硬件、数据如何产生和保存、网络如何让设备通信。

# 二、信息系统五个组成部分

| 组成部分 | 本系统中可以填写的例子 | 复习提示 |
| --- | --- | --- |
| 人 / 用户 | __________________________ | 人提出需求、搭建系统、使用系统、维护系统。 |
| 硬件 | __________________________ | 负责采集、处理、传输、存储、呈现。 |
| 软件 | __________________________ | 让硬件按规则完成读取、判断、上传、查询。 |
| 数据 | __________________________ | 记录系统运行状态，也是排查问题的证据。 |
| 网络 | __________________________ | 让 micro:bit、服务器、浏览器或手机之间传输数据。 |

# 三、活动一：硬件搭建与连接观察

课堂操作：进入学生半成品画布，补充用户端设备，并观察关键连接。

## 1. 硬件作用复习

| 组件 | 作用提示 |
| --- | --- |
| micro:bit | 运行程序，读取传感器数据，控制执行器。 |
| 扩展板 | 把 micro:bit 的引脚、电源、GND 引出，方便外接模块。 |
| 温湿度传感器 | 采集存储间温度，是数据来源之一。 |
| 蜂鸣器 | 执行器，收到控制信号后发出提醒。 |
| IoT 模块 | 帮助 micro:bit 通过网络把数据发送到服务器。 |
| WiFi 路由器 | 提供无线网络连接。 |
| Flask 服务器 | 接收上传数据，并提供浏览器访问页面。 |
| SQLite 数据库 | 保存温度记录和报警状态。 |
| PC 电脑 | 编写并烧录 micro:bit 程序。 |
| 浏览器 / 手机 | 用户查看服务器页面。 |

## 2. 观察记录

传感器 DATA 实际接到扩展板：□ P0　□ P1　□ P2　□ P3

蜂鸣器 IO 实际接到扩展板：□ P0　□ P1　□ P2　□ P3

PC 电脑为什么要连接 micro:bit？

____________________________________________________________

浏览器 / 手机通过什么方式访问服务器？

____________________________________________________________

# 四、活动二：软件分工与关键代码

本系统的软件主要分为 micro:bit 端和 Flask 服务端。阅读代码时先判断“这段代码在系统中负责什么”，再考虑是否需要修改。

## 1. micro:bit 端关键语句

| 方法 / 语句 | 作用 |
| --- | --- |
| pinX.read_analog() | 从 X 引脚读取模拟量，常用于读取传感器数据。 |
| pinX.write_digital(value) | 向 X 引脚输出数字量，value 通常为 0 或 1，常用于控制执行器。 |
| sleep(5000) | 程序暂停一段时间，避免上传或刷新过快。 |
| SERVER_IP、SERVER_PORT | 指定 Flask 服务器地址和端口。 |
| UPLOAD_ROUTE = "/upload" | 指定 micro:bit 上传数据的服务器路由。 |
| http_get(url) | 用 GET 方式访问上传 URL，URL 中需要带 id 和 val 两个参数。 |

我的判断：

读取传感器数据的语句是：________________________________________

控制执行器的语句是：____________________________________________

上传数据到服务器的语句是：______________________________________

## 2. Flask 服务端关键语句

| 方法 / 语句 | 作用 |
| --- | --- |
| @app.route('/upload', methods=['GET']) | 设置上传路由，接收 micro:bit 提交的新数据。 |
| request.args.get(...) | 读取请求中带来的参数。 |
| sqlite3.connect(...) | 连接 SQLite 数据库文件。 |
| INSERT INTO sensorlog ... | 把新的温度记录写入数据库。 |
| @app.route('/', methods=['GET']) | 设置首页路由，供浏览器或手机访问。 |
| render_template(...) | 把查询到的数据交给模板页面进行显示。 |

我的判断：

接收 micro:bit 上传数据的路由是：____________________

浏览器 / 手机查看页面的路由是：____________________

浏览器 / 手机访问服务器时应填写的 URL：

____________________________________________________________

# 五、活动三：GET 请求与参数

| 请求位置 | 适合完成的任务 | 本系统中的判断 |
| --- | --- | --- |
| GET | 查询或读取已有资源。 | 浏览器 / 手机查看服务器页面：GET / |
| POST | 提交、新增或上传数据。 | micro:bit 上传温度数据：GET /upload?id=1&val=温度值 |

思考：同样都是 GET，请求 /upload 和请求 / 的任务有什么不同？

____________________________________________________________

____________________________________________________________

# 六、活动四：运行排错

排错原则：先回到画布看实际连线，再看代码写的引脚。可以修改代码，也可以修改画布连线；最终要求是“画布引脚”和“代码引脚”一致。

## 1. 传感器数据获取不了

画布上传感器 DATA 实际接到：□ P0　□ P1　□ P2　□ P3

代码中读取传感器的引脚是：□ P0　□ P1　□ P2　□ P3

二者是否一致：□ 一致　□ 不一致

我的处理方式：□ 修改代码　□ 修改连线　□ 重新检查其他环节

## 2. 蜂鸣器没有执行

画布上蜂鸣器 IO 实际接到：□ P0　□ P1　□ P2　□ P3

代码中控制蜂鸣器的引脚是：□ P0　□ P1　□ P2　□ P3

二者是否一致：□ 一致　□ 不一致

我的处理方式：□ 修改代码　□ 修改连线　□ 重新检查其他环节

## 3. 浏览器访问数据

浏览器地址栏应填写：

____________________________________________________________

如果无法访问，我会依次检查：

□ URL 是否写完整　□ Flask 服务器是否运行　□ 浏览器 / 手机是否接入网络　□ 数据库是否有记录

# 七、知识总结自检

请根据本节课学习情况打勾。

我能辨别哪个引脚在读取数据，哪个引脚在控制执行器。

□ 能　□ 基本能　□ 还需要复习

我理解 read_analog()、write_digital() 等方法的作用。

□ 能　□ 基本能　□ 还需要复习

我能根据 Flask 服务代码写出浏览器访问页面的 URL。

□ 能　□ 基本能　□ 还需要复习

我能根据故障现象排查可能发生故障的环节。

□ 能　□ 基本能　□ 还需要复习